Электропривод для горных машин ДПЭ-12 - 3,6 кВт

Электродвигатель ДПЭ-12.  технический обзор.

Электродвигатель экскаватора ДПЭ-12 используется на экскаваторах для привода тяговых агрегатов, подъемных устройств, а также в качестве привода поворота и подъема. Электродвигатель экскаватора ДПЭ-12 имеет обмотку с классом теплостойкости "N" с возможностью эксплуатации в классе "F" по ГОСТ 8865. Категория вибрации подшипниковых опор - "N" по ГОСТ 20815. Класс уровня шума I по ГОСТ 16372. Электродвигатель ДПЭ-12 регулируется по частоте вращения до номинальной путем изменения напряжения тока якоря, и до максимальной от номинальной путем изменения тока возбуждения. 
Срок службы составляет около 10 лет и соответствует требованиям безопасной эксплуатации по ГОСТ 12.2.007.1-75, а также по ГОСТ 12.2.007.0-75. Электродвигатель экскаватора ДПЭ-12, по своей конструкции согласно ГОСТ 2479, выпускается следующих типов: фланцевый, ножной, вертикальный фланцевый, комбинированный.

Применение

Электродвигатель экскаватора DPE-12 используется в горнодобывающей промышленности, строительстве, коммунальных службах и во всех областях промышленности, где используются экскаваторы.

Маркировка

D - двигатель, 
PE - экскаватор постоянного тока, 
B - вертикальное исполнение, 
12 - типоразмер электродвигателя.

Режимы работы

Электродвигатель экскаватора DPE-12 может работать в режиме S3 - повторяющемся кратковременном режиме.

Степень защиты

Электродвигатель экскаватора ДПЭ-12 выпускается в двух исполнениях в зависимости от степени защиты по ГОСТ 17494-87: 

IP54 - при работе в незащищенных условиях; 
IP23 - при работе в защищенных условиях.

| Параметры | DPE-12 |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | 3.6 |
| Напряжение, В | 110 |
| Ток, А | 42 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1430 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 3600 |
| Напряжение возбуждения, В | 110 |
| Время работы | С3, pv=25% |
| Масса, кг, не более | 125 |
| Монтажное исполнение | IM1001 |

Пересекать

Количество скобок 4

Количество щеток на кронштейн 1

Марка щетки EG-14

Размеры щетки, мм 12.5x16x25

Количество щеток 4

Марка щеткодержателя DRPr1

Количество щеткодержателей 4

Размер щеткодержателя, мм 12.5x16

Коллекционер

Активная длина ,мм   30

Размеры